ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ

CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

BÀI  12:ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

- MỨC 1.( Biết )

- Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều là dực trên hiện tượng

A. Cảm ứng điện từ.		B.cảm ứng điện từ.		C. từ trường quay.	D. cộng hưởng.

- Biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều là i = Iocos(t+ ). Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều đó là.

A. I = .		B. I = 2Io.		C. I = Io.		D. I = .

- Cường độ dòng điện i = 2cos100πt(A) có pha tại thời điểm t là

A. 50πt.  		B. 100πt.     		C. 0.     		D. 70πt.

- Ở nước ta, mạng điện dân dụng được sử dụng hiện nay có điện áp và tần số

A. xoay chiều với giá trị hiệu dụng là 220 V, tần số 50 Hz.

B. một chiều với giá trị là 220 V.

C. xoay chiều với giá trị hiệu dụng là  V và tần số 60 Hz.

D. xoay chiều với giá trị hiệu dụng là 220 V và tần số 60 Hz.

- Trong mạch điện xoay chiều, người ta dùng ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện. Số chỉ của ampe kế cho biết giá trị gì của cường độ dòng điện?

A. Giá trị cực đại.      	B. Giá trị hiệu dụng.

C. Giá trị trung bình.     	D. Giá trị tức thời.

- Số đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều chỉ giá trị

A. tức thời của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.

B. hiệu dụng của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.

C. trung bình của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.

D. cực đại của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.

- MỨC 2.( Hiểu )

- Biểu thức của điện áp xoay chiều là thì giá trị của

A. điện áp hiệu dụng là .		B. tần số góc là( rad/s).

C. điện áp cực đại là.			D. tần số dòng điện là 0,02 Hz .

- Dòng điện xoay chiều có tần số f = 60Hz, trong một giây dòng điện đổi chiều

A. 30 lần. 		B. 60 lần. 		C. 100 lần. 		D. 120 lần.

- Cho điện áp xoay chiều hai đầu mạch có biểu thức  . Kết luận nào sau đây sai ?

A. Điện áp cưc đại là V.		B. Tần số góc của dòng điện là

C. Điện áp hiệu dụng là V.		D.Pha ban đầu là .

- Cho dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời là . Kết luận nào sau đây 	sai ?

A.Chu kì dòng điện bằng 0,02 s.	B.Tần số góc của dòng điện là  rad/s.

C.Tần số dòng điện 50 Hz .    		D.Cường độ hiệu dụng bằng 10 A.

- Cho biểu thức cường độ dòng điện là i = 2cos100t(A) thì cường độ hiệu dụng của dòng điện 	bằng :	A. 2 A.			B. A.		C. 4 A.			D. A.

- Một mạng điện xoay chiều (220V- 50Hz), khi chọn pha ban đầu của điện áp bằng không thì biểu 	thức của điện áp tức thời là	A..		B..

C..		D.

- MỨC 3. ( Không có )

D. MỨC 4. ( Không có )

BÀI  13:CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

- MỨC 1.

- Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm?

A. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc /2.

B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc /4.

C. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc /2.

D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc /4.

- Cho mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần thì điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở

A. chậm pha đối với dòng điện.		B. nhanh pha đối với dòng điện.

C. cùng pha đối với dòng điện.		D. lệch pha  đối với dòng điện.

- Một đoạn mạch AB đặt vào điện áp + /6)(V) thì cường độ dòng điện trong mạch 	có biểu thức /3)(A) . Đoạn  mạch điện AB chỉ có một dụng cụ thì đó là

A. cuộn cảm thuần.		B. tụ điện.	   C. cuộn dây có điện trở.	D. điện trở thuần.

- Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch

A. sớm pha π2 so với cường độ dòng điện. 	B. sớm pha π4 so với cường độ dòng điện.

C. trễ pha π2 so với cường độ dòng điện. 		D. trễ pha π4 so với cường độ dòng điện

- Trong mạch có tụ điện thì nhận xét nào sau đây là đúng nhất về tác dụng của tụ điện?

A. Cho dòng điện xoay chiều đi qua dễ dàng.		B. Cản trở dòng điện xoay chiều.

C. Ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều.

D. Cho dòng điện xoay chiều đi qua đồng thời cản trở dòng điện đó.

- Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Nếu điện dung của tụ điện không đổi thì dung kháng của tụ

A. Lớn khi tần số của dòng điện lớn. 	B. Nhỏ khi tần số của dòng điện lớn.

C. Nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ. 	D. Không phụ thuộc vào tần số của dòng điện.

- MỨC 2.( Hiểu )

- Biểu thức cường độ của dòng điện xoay chiều chạy qua một điện trở thuần R = 110 Ω là 	i = 2cos(100πt - π/3) (A). Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu điện trở là

A. u = 220cos(100πt) V			B. u = 110cos(100πt ) V

C. u = 220cos(100πt - π/3) V		D. u = 110cos(100πt + π/3) V

- Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện với điện dung C. Đặt vào giữa hai đầu tụ điện một điện áp xoay chiều có biểu thức:u = U0cos(ωt+φ) V.Cường độ dòng điện hiệu dụng của mạch được cho bởi công thức nào dưới đây?

A. I = U0ωC.		B. I = U02ωC.		C. I = U0ωC2.		D. I = U0ωC.

- Đặt điện áp  V vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ trong mạch là . Giá trị của  bằng

A..			B..			C..		D..

- Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos(100πt−π/6) (V) vào hai đầu tụ điện. Biểu thức cường độ dòng điện qua tụ có dạng i = 2cos(100πt+α). Giá trị của α  là

A. 			B.  		C. 			D.

- Cảm kháng của một cuộn dây thuần cảm

A. tỉ lệ thuận với tần số dòng điện chạy qua cuộn dây.

B. tỉ lệ nghịch với điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây.

C. tỉ lệ thuận với cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy qua cuộn dây.

D. được tính theo công thức .

- Cho dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chứa tụ điện, khi tần số dòng điện tăng lên 4 lần thì 	dung kháng của tụ điện.

A. tăng 2 lần.	  	B. giảm 4 lần.         C. giảm 2 lần.     D. tăng 4 lần.

- MỨC 3. ( Không có )

D. MỨC 4. ( Không có )

BÀI  14:MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU R – L – C

- MỨC 1.

- Trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp thì tổng trở Z phụ thuộc vào

A. và .		B. R, L và C.		C. R, L, C và .		D. .

- Một đoạn mạch xoay chiều có điện trở R, cảm kháng ZL, dung kháng ZC mắc nối tiếp. Tổng trở của đoạn mạch

A. luôn bằng tổng của R, ZL, ZC.		B. không thể nhỏ hơn ZL.

C. không thể nhỏ hơn ZC.			D. không thể nhỏ hơn R.

- Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp với ZL = ZC thì hệ số công suất

A. bằng 0.		B. bằng 1.		C. phụ thuộc R.		D. phụ thuộc ZC.

- Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = Uocost thì độ lệch pha của điện áp u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công thức

A. tan = .				B. tan = .

C. tan = .				D. tan = .

- Khi có cộng hưởng điện trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC thì

A. cường độ dòng điện tức thời trong mạch cùng pha với điện áp tức thời đặt vào hai đầu đoạn 	mạch.

B.điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai bản tụ điện.

C.công suất tiêu thụ trên mạch đạt giá trị nhỏ nhất.

D.điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm.

- Cường độ dòng điện luôn sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch khi đoạn mạch có

A. điện trở thuần và  cuộn cảm thuần mắc nối tiếp.	B. cuộn cảm thuần .

C. điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp.		D. cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với tụ điện.

- MỨC 2.

- Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL, tổng trở của đoạn mạch là Z. Điện trở R được tính theo công thức

A. .		B. .	C. .		D. .

- Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cost (V) vào hai đầu một đoạn mạch RLC không phân nhánh. Dòng điện nhanh pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch khi:

A. L >.		B. L = .	C. L <.		D. =  .

- Phát biểu nào sau đây không đúng ? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh

A. ta có thể tạo ra điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai 			đầu đoạn mạch.

B. ta có thể tạo ra điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện lớn hơn điện áp hiệu dụng giữa hai 		đầu  đoạn mạch.

C. ta có thể tạo ra điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm lớn hơn điện áp hiệu dụng  giữa 		hai đầu đoạn mạch.

D. ta có thể tạo ra điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng với điện áp hiệu dụng giữa hai 			đầu cuộn cảm.

- Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết rằng ULo = UCo. So với dòng điện, hiệu điện thế tại hai đầu đoạn mạch sẽ:

A. Cùng pha. 	B. Sớm pha.		C. Trễ pha.		D. Vuông pha.

- Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần nối tiếp với cuộn dây thuần cảm và tụ điện, có điện 	áp hiệu dụng lần lượt là UR = 120 V, UL = 50 V và UC = 100 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cả 	mạch là A. 270 V.	   B. 130 V.		C. 10V.		D. 70 V.

- Cho đoạn mạch gồm điện trở có giá trị R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch. Công thức tính tổng trở của đoạn mạch này là

A. 	    B.      C. 	   D.

- MỨC 3.

- Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có R = 30 Ω, ZC = 20 Ω, ZL = 60 Ω. Tổng trở của mạch là

A. 50 Ω		B. 70 Ω		C. 110 Ω		D. 2500 Ω

- Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm có điện trở thuần , cuộn dây thuần cảm  có 	cảm kháng 50 và tụ điện có dung kháng 100được mắc vào điện áp xoay chiều 	. Biểu thức của cường độ dòng điện tức thời là

A. .	B. .

C. .		D. .

- Cho mạch điện có R, L và C mắc nối tiếp, đặt vào điện áp xoay chiều thì các điện áp hiệu dụng

UR = UC == 100 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cả mạch là

A. 100V.	      	B. 200V.		C. 100 V.		D. 200 V.

- Cường độ dòng điện qua đoạn mạch xoay chiều có dạng , còn điện áp hai đầu 	đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 12 V và  trễ  pha so với cường độ dòng điện. Biểu thức của 	điện áp tức thời giữa hai đầu đọan mạch là

A. .		B. .

C. .	D. .

- Điện trở thuần  và tụ điện có điện dung  mắc nối tiếp  vào mạng điện 	xoay chiều tần số 50 Hz.So với cường độ dòng điện tức thời thì điện áp tức thời ở hai đầu 	mạch

A. sớm pha hơn 450.	 	B. trễ pha hơn 450.

C. sớm pha hơn 0,75 rad.		D. trễ pha hơn 0,75rad.

- Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 100  nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Biết 	điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch có tần số 50 Hz và lệch pha /3 so với cường độ dòng điện tức 	thời trong đoạn mạch. Độ tự cảm L có giá trị là

A. 0,318 H.		B. 0,551 H.		C. 0,184 H.		D. 0,636 H.

- MỨC 4.

- Đặt một điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu một mạch điện mắc nối tiếp gồm một biến trở 	R, một cuộn cảm thuần L có cảm kháng ZL = 100  và một tụ điện có dung kháng

ZC = 200 . Điều chỉnh biến trở cho đến khi công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại 	thì R có giá trị là:

A. 100 . 		B. 173,2 .  		C. 300 .  		D. 200 .

- Mạch điện có R = 100 mắc nối tiếp với L =/  H rồi đặt vào điện áp xoay chiều thì biểu	thức 	điện áp ở hai đầu cuộn cảm L là uL = 50cos100(V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện 	trở thuần R là:

A. 50V.	      	B. 100 V.	     	C. 100V.		D. 50 V.

- Một đoạn mạch có điện trở R mắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay 	đổi được. Khi điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 200 V và điều 	chỉnh C để cường độ dòng điện hiệu dụng đạt cực đại là 2 A. Giá trị của điện trở R là:

A. 400 .		B. .	   	C. 100 .	 	 D. 50 .

- Cho mạch điện gồm điện trở mắc nối tiếp với hai tụ điện có điện dung và  	. Điện áp tức thời ở hai đầu đọan mạch là . Giá trị hiệu 	dụng của cường độ dòng điện qua điện trở là

A. 5,2 A.		B. A.	    	C. A.	      	D. 2 A.

- Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 200  nối tiếp với một tụ điện có điện 	dung C. Biết điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời trong 	đoạn mạch là và  .Dung kháng ZC có giá trị là

A. .		B. 100 .		C. .		D. 200 .

- Cho đoạn mạch điện xoay chiều như hình vẽ, trong đó

r = 50;  ZL = ZC = 50  ; điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha một góc 5/12 . Điện trở 	R có giá trị 	A. 25 .		B. 25.		C. 50 .	D. 50.

BÀI  15: CÔNG SUẤT VÀ HỆ SỐ CÔNG SUẤT

- MỨC 1.

- Một đoạn mạch xoay chiều có điện áp cực đại U0, điện áp hiệu dụng U, cường độ dòng điện cực đại I0, cường độ dòng điện hiệu dụng I, hệ số công suất cos. Công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch là

A.		B. 	C. 	D.

- Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảmthuần và tụ điện mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu R là UR. Hệ số công suất của đoạn mạch là cos. Công thức nào sau đây đúng?

A. 		B. 		C. 		D.

- Đoạn mạch điện xoay chiều  nào sau đây không tiêu thụ điện năng ?

A. Đoạn mạch chỉ có cuộn cảm có điện trở thuần.

B. Đọan mạch gồm tụ điện mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần.

C. Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần.

D. Đoạn mạch gồm tụ điện mắc nối tiếp điện trở thuần.

- Đặt điện áp xoay chiều vào đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Công suất đoạn mạch nào sau đây bằng không?	A. Hai đầu đoạn RL.	B.  Hai đầu đoạn RLC.

C. Hai đầu đoạn LC.	D. Hai đầu R.

- Một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R, cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở r. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng I. Biết cảm kháng khác dung kháng. Công suất tiêu thụ của mạch là	A. .		B. .	C. .	D. .

- Trong các dụng cụ tiêu thụ điện như quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta phải nâng cao hệ số công suất nhằm

A. tăng công suất toả nhiệt.	B. giảm công suất tiêu thụ.

C. tăng cường độ dòng điện.	D. giảm cường độ dòng điện.

- MỨC 2.

- Cho mạch R, L, C mắc nối tiếp. Với các giá trị đã cho thì uL sớm pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch một góc /2. Nếu ta tăng điện trở R thì

A. cường độ dòng điện hiệu dụng tăng.	B. công suất tiêu thụ của mạch tăng.

C. hệ số công suất tăng.	D. hệ số công suất công đổi.

- Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 20 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần thì cảm kháng của đoạn mạch là 30 Ω. Hệ số công suất của đoạn mạch này bằng

A. 0,58.  		B. 0,55.  		C. 0,59.  		D. 0,33.

- Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và tụ điện mắc nối tiếp thì dung kháng của tụ điện là ZC. Hệ số công suất của đoạn mạch là

A.      	B.  		C.      	D.

- Mạch điện xoay chiều có điện trở mắc nối tiếp với cảm kháng và dung kháng, mạch đang có tính 	cảm kháng (ZL > ZC). Khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch:

A. không đổi.		B. tăng.		C. giảm.		D. bằng 1.

- Một đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là U, dung kháng của tụ điện là ZC .Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là

A. .		B. .		C. .		D.

- Một điện áp xoay chiều được đặt vào hai đầu một điện trở thuần. Giữ nguyên giá trị hiệu dụng, thay đổi tần số của hiệu điện thế. Công suất toả nhiệt trên điện trở

A. tỉ lệ thuận với bình phương của tần số.	B. tỉ lệ thuận với tần số.

C. tỉ lệ ngịch với tần số.	D. không phụ thuộc vào tần số.

- MỨC 3.

- Mạch điện xoay chiều gồm tụ điện có dung kháng  ZC = 400  mắc nối tiếp với điện trở

R = 300 , hệ số công suất của mạch là :A. 0,8.		B. 0,75.	C. 0,6.		D. 1.

- Mạch điện có R = 100nối tiếp L = 4/(H) và C = 10- 4/(F) Điện áp hai đầu mạch là

u = 200cost (V) với  thay đổi, khi hệ số công suất cả mạch cực đại thì điện áp hiệu dụng ở hai 	bản tụ điện C là:	A. UC = 200 V.		B.UC = 60 V.

C. UC = 100V.   		D. UC = 60V.

- Cho mạch điện xoay chiều gồm có điện trở R, cuộn  cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp, điện 	áp ở hai đầu đọan mạch . Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm và hai đầu 	tụ điện lần lượt là UL = 70(V); UC = 150(V). Hệ số công suất của mạch  có giá trị là

A. 0,7.		B. 0,8.	      		C. 0,6. 			D. 0,9.

- Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có R = 100 Ω, L = 1/π (H). Tần số dòng điện là 50 Hz, biết mạch có tính dung kháng. Để hệ số công suất của đoạn mạch điện là  thì điện dung của tụ điện có giá trị là

A. C = (F)	B. C = (F)	C. C = (F) 		D. C = (F)

- Cho dòng điện xoay chiều tần số 50 Hz chạy qua mạch điện có R = 25  và C =  mắc nối 	tiếp thì công suất tiêu thụ trên mạch là P = 100 W. Điện áp hiệu dụng ở hai bản tụ điện C là:

A. 200 V.		B. 50 V.		C. 100V.			D. 100 V.

- Đọan mạch xoay chiều có điện áp ở hai đầu mạch là  và cường độ 	dòng điện qua mạch  là . Công suất điện của đoạn mạch là

A. 400 W.			B. 200 W.		C. 600 W.		D. 800 W.

- MỨC 4 ( Không có )

BÀI  16:TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG – MÁY BIẾN ÁP

- MỨC 1.

- Máy biến áp là thiết bị biến đổi

A. tần số của dòng điện xoay chiều	B. điện áp của dòng điện xoay chiều

C. điện áp của dòng điện không đổi	D. dòng điện không đổi thành dòng điện xoay

- Một máy biến áp có số vòng của cuộn dây sơ cấp lớn hơn số vòng của cuộn dây thứ cấp. Máy biến áp này này có tác dụng?

A. Tăng điện áp và tăng tần số của dòng điện xoay chiều.

B. Tăng điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

C. Giảm điện áp và giảm tần số của dòng điện xoay chiều.

D. Giảm điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

- Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là

A. giảm công suất truyền tải.					B. tăng chiều dài đường dây.

C. tăng điện áp trước khi truyền tải.				D. giảm tiết diện dây.

- Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy biến áp này có tác dụng:

A. tăng cường độ dòng điện, giảm điện áp.	B. giảm cường độ dòng điện, tăng điện áp.

C. tăng cường độ dòng điện, tăng điện áp.	D. giảm cường độ dòng điện, giảm điện áp.

- Vai trò của máy biến thế trong việc truyền tải điện năng:

A. Giảm điện trở của dây dẫn trên đường truyền tải để giảm hao phí trên đường truyền tải.

B. Tăng hiệu điện thế truyền tải để giảm hao phí trên đường truyền tải.

C. Giảm hiệu điện thế truyền tải để giảm hao phí trên đường truyền tải.

D. Giảm sự thất thoát năng lượng dưới dạng bức xạ sóng điện từ.

- Một máy hạ thế lí tưởng, nếu giữ nguyên hiệu điện thế đầu vào cuộn sơ cấp và cùng giảm số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp lên một lượng như nhau thì hiệu điện thế đầu ra của cuộn thứ cấp sẽ

A.tăng lên.	B.giảm đi.	C.tăng hoặc giảm.	D.không đổi.

- MỨC 2.

- Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lý tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 300 V. Nếu giảm bớt một phần ba tổng số vòng dây của cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là

A. 100 V.		B. 200 V.		C. 220 V.		D. 110 V.

- Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp là N1, số vòng dây của cuộn thứ cấp là N2. Dùng máy biến áp này để làm tăng điện áp hiệu dụng lên 5 lần thì tỉ số phải bằng

A. 5			B. 0,04		C. 0,2			D. 25

- Dùng máy biến áp có số vòng dây ở cuộn thứ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn sơ cấp để tăng điện áp tại nguồn thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên dây

A. giảm 10 lần.	B. giảm 1000 lần.		C. không thay đổi.		D. giảm 100 lần.

- Cuộn sơ cấp của một máy biến áp được nối với điên áp xoay chiều, cuộn thứ cấp được nối với điện trở tải. Dòng điện trong các cuộn sơ cấp và thứ cấp sẽ thay đổi như thế nào nếu mở cho khung sắt từ của máy hở ra?

A.Dòng sơ cấp giảm, dòng thứ cấp giảm.	B.Dòng sơ cấp tăng, dòng thứ cấp giảm.

C.Dòng sơ cấp giảm, dòng thứ cấp tăng.	D.Dòng sơ cấp tăng, dòng thứ cấp tăng.

- Trong máy tăng áp lý tưởng, nếu giữ nguyên hiệu điện thế sơ cấp nhưng tăng số vòng dây ở hai cuộn thêm một lượng bằng nhau thì hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp thay đổi thế nào?

A.không đổi.	B.giảm.	C.tăng.	D.tăng hoặc giảm.

- Dùng máy biến áp có số vòng dây ở cuộn thứ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn sơ cấp để tăng điện 	áp tại nguồn thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên dây

A. giảm 10 lần.	B. giảm 1000 lần.	C. không thay đổi.		D. giảm 100 lần.

- MỨC 3.

- Muốn giảm hao phí trên đường dây tải điện 100 lần thì tỷ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy biến thế ở trạm phát là

A.10 000.	B.1/100.	C.10.	D.1/10.

- Một máy biến áp lý tưởng có tỉ số vòng dây giữa các cuộn sơ cấp N1 và thứ cấp N2 là 3. Biết cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp và hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là I1 = 6 A và U1 = 120 V. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn thứ cấp và hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp lần lượt là

A.18 V và 360 V.	B.18 A và 40 V.	C.2 A và 40 V.	D.2 A và 360 V.

- Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp là 200 V, hai đầu cuộn thứ cấp nối với 1 	bóng đèn có số ghi (100V - 50W). Khi đèn sáng bình thường thì cường độ hiệu dụng qua cuộn sơ 	cấp là:	A. 0,5 A.	B. 0,25 A.	C. 0,75 A.	D. 1 A.

- Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 1100 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp 	hiệu dụng 220V. Ở cuộn thứ cấp mắc với bóng đèn có điện áp định mức 12V. Bỏ qua hao phí của 	biến áp. Để đèn sáng bình thường thì ở cuộn thứ cấp, số vòng dây phải bằng:

A. 50 vòng.      		B. 100 vòng.			C. 60 vòng.	  	 D. 120 vòng.

- Mắc cuộn sơ cấp của máy biến áp vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V, giá trị 	hiệu dụng của điện áp  và cường độ dòng điện trên cuộn thứ cấp lần lượt là 12V; 1,65A.Bỏ qua 	mọi mất mát năng lượng trong biến áp. Dòng điện qua cuộn sơ cấp có cường độ dòng

điện 	hiệu dụng là:

A. 30,25A.		B. 0,165A.		C. 0,18A.		D. 0,09A.

- Người ta muốn truyền đi một công suất 100 kW từ tram phát điện A với điện áp hiệu dụng 500 V bằng dây dẫn có điện trở 2  đến nơi tiêu thụ B. Điện áp nơi tiệu thụ bằng

A.200 V.		B.300 V.		C.100 V.		D.400 V.

- MỨC 4.( Không có )

BÀI 17. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

MỨC 1.

- Trong một máy phát điện xoay chiều một pha, rôto là nam châm có p cặp cực (p cực bắc và p cực nam) quay với tốc độ n (n tính bằng vòng/s). Tần số của suất điện động do máy phát này tạo ra bằng

A.      		B. 2pn    		C.      		D. pn

- Chọn phát biểu đúng.

A. Dòng điện xoay chiều ba pha được tạo ra từ ba máy phát điện xoay chiều một pha riêng lẻ.

B. Dòng điện do máy phát điện xoay chiều tạo ra luôn có tần số góc bằng số vòng quay của rôto 	trong một giây.

C. Suất điện động hiệu dụng của máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay của rôto.

D. Chỉ có dòng điện xoay ba pha mới tạo ra từ trường quay.

- Máy phát điện xoay chiều được tạo ra trên cơ sở hiện tượng

A. cảm ứng điện từ					B. tác dụng của dòng điện lên nam châm

C. tác dụng của từ trường lên dòng điện.		D. hưởng ứng tĩnh điện

- Phát biểu nào đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha

A. Máy phát điện xoay chiều một pha biến điện năng thành cơ năng và ngược lại.

B. Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng hoạt động nhờ vào việc sử dụng từ trường 	quay.

C. Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

D. Máy phát điện xoay chiều một pha có thể tạo ra dòng điện không đổi.

- Máy phát điện xoay chiều một pha được cấu tạo bởi hai bộ phận chính là

A. cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.		B. phần cảm và phần ứng.

C. cuộn thứ cấp và phần cảm.		D. cuộn sơ cấp và phần ứng.

- Máy phát điện xoay chiều 1 pha gồm có 5 cặp cực năm châm, phát ra tần số 50Hz.Số vòng 	quay của rôto trong 1 giây là:

A. 0,1.		B. 10.		C. 60.		D. 600.

BÀI  18:ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA.

MỨC 1.

- Chọn câu đúng. Động cơ điện xoay chiều khi mắc vào nguồn điện ba pha thì rôto quay với tốc độ

A.lớn hơn tốc độ quay của từ trường.		B.nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.

C.bằng tốc độ quay của từ trường.

D.có thể lớn hơn hoặc có thể nhỏ hơn tốc độ từ trường quay tùy thuộc vào cường độ dòng điện.

- Chọn câu đúng. Khi mắc các cuộn dây ở stato với nguồn điện ba pha, từ trường quay tạo thành có tốc độ góc

A.bằng tần số góc của dòng điện.	B.bằng hai lần tần số góc của dòng điện.

C.nhỏ hơn tần số góc của dòng điện.	D.lớn hơn tần số góc của dòng điện.

- Người ta gọi là động cơ không đồng bộ ba pha vì

A.tốc độ quay của rôto không bằng tốc đọ quay của từ trường quay.

B.pha của ba dòng điện trong ba cuộn dây là khác nhau.

C.ba cuộn dây trong động cơ không giống nhau.

D.đòng điện trong ba cuộn dây không đạt cực đại cùng một lúc.

- Bố trí thí nghiệm gồm nam châm hình chữ U và khung dây, nam châm chữ U có thể quay quanh một trục, khung dây kín đặt trong lòng nam châm chữ U và cũng có thể quay quanh một trục. Quay nam châm chữ U sao cho tốc độ quay ổn định với vận tốc góc thì khung dây

A.đứng yên.	B.quay với vận tốc góc  = .

C.quay với vận tốc góc >.	D.quay với vận tốc góc <.

- Chọn câu trả lời sai. Trong máy phát điện xoay chiều một pha

A.phần cảm là bộ phận đứng yên.		B.phần tạo ra dòng điện là phần ứng.

C.hệ thống vành khuyên và chổi quét được gọi là bộ góp.

D.phần tạo ra từ trường gọi là phần cảm.

- Một động cơ không đồng bộ 3 pha được mắc tam giác và mắc vào các dây pha của một đường dây điện 3 pha. Khi đó, dòng điện chạy trong mỗi dây pha là 10 A. Dòng điện chạy trong mỗi cuộn dây của động cơ bằng

A. 10 A.		B. A.		C. A.		D. A.

HẾT.